PAGE  
2

ПРАВИЛА 
приймання стічних вод до систем 
централізованого водовідведення м. Лозова
Передмова

Система каналізації м. Лозова неповна роздільна і призначена для транспортування та очищення господарсько-побутових стічних вод від населення  та близьких до них по складу промислових стічних вод. 

Система складається із каналізаційної мережі, що призначена для транспортування стічних вод, і комплексу споруд біологічного очищення стічних вод. 

Популяційний еквівалент міста Лозова складає 3 545 000.

І. Загальні положення
1. Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Лозова (далі - Правила) розроблено відповідно до п. 4 розділу І Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017року № 316 з метою:

захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод) (далі - виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі - споживачі).

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічних вод);

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено Правилами;
головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з питного водопостачання та/або водовідведення;
ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод (рідких відходів), що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;
збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих  правил приймання;
об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;
рідкі відходи - побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах;
субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.
усереднена проба – це проба що характеризує склад та властивості стічної води споживача (субспоживача) з урахуванням неоднорідності її кількісних та якісних характеристик у часі і просторі. Усереднену пробу отримують злиттям декількох контрольних проб, що були відібрані одночасно у заданих місцях, або одержують об’єднанням контрольних проб, що взяті в одному місці через задані інтервали часу.
Інші терміни, що використовуються у Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування), Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 01.12.2017 № 316 (далі - Порядок).
4. Ці Правила затверджуються рішенням виконавчого комітету Лозівської міської ради Харківської області та є обов’язковими для виробників та споживачів.

5. Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил.
6. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору.
7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки  в спеціально обладнаних місцях, а саме:

- оглядовий колодязь Ду-1,5 м на Північному каналізаційному колекторі до КНС-2 по вул. Суворова на перехресті з вул. Юхима Березовського;

-  оглядовий колодязь Ду-1,5 м на Південному каналізаційному колекторі до КНС- 4 по вул. Центральна в с. Домаха.

Умови приймання стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів визначені в розділі VІІІ Правил.
9. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил.

10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.
ІІ. Засади безперебійного функціонування систем централізованого водовідведення під час приймання до них стічних вод споживачів
1. Виробники повинні:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог  Правил;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлений розділом VІІ Правил;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виробника. При цьому за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог встановлених цими Правилами та умов укладеного з виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором та цими Правилами.
8) вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із виробником, надавати виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляти виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з виробником у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод виробником;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.
ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які скидаються до систем централізованого водовідведення
1. До систем централізованого водовідведення приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до систем централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених Правилами.

3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод згідно з додатком 1 до Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу.
Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог Правил, за деякими показниками, у тому числі пункту 3 цього розділу, він звертається до виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог Правил у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку, та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.
ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

Для всіх, споживачів що скидають стічні води до централізованої системи водовідведення м. Лозова, встановлюються єдині ДК, що наведені у таблиці 1. Встановлені ДК характеризують якість промислових стічних вод, що в суміші з господарчо-побутовими стічними водами від населення надходять на комплекс біологічної очистки м. Лозова . 

ДК розраховані згідно положень розділу ІV цих Правил, виходячи з технічних можливостей міської каналізаційної мережі і очисних споруд, з урахуванням затверджених для очисних споруд м. Лозова гранично допустимих скидів (ГДС) речовин та зазначених у дозволі на спеціальне водокористування, що надходять з очищеними стічними водами у водойму і якості стічної води від населення та допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод.

Таблиця 1.  

Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин у стічних водах споживачів  при скиді до  систем централізованого водовідведення             м. Лозова
	Найменування речовин
	Концентрація речовини, мг/л

	1
	2

	 Реакція середовища рН
	 6. 5 – 9. 0

	 БСК 5
	206,8

	 Завислі речовини
	257,2

	 Нафта і нафтопродукти
	2,4

	 Азот амонійний
	27,9

	 Нітрити
	0,5

	 Нітрати
	8,7

	 Сульфати
	465,0

	 Хлориди 
	209,3

	 Фосфати
	6,0

	 СПАР аніон
	0,21

	 Залізо
	0,49

	 Мідь
	0,02

	 Хром (заг.)
	0,047

	 Нікель
	0,35


V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення
1. Виробник та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання споживачами Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод, відмови від укладання договору об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 1 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з виробника грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою





	де
	



	-
	відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

	
	



	-
	середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу);

	
	



	-
	сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн).


5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою





	де
	



	-
	частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

	
	



	-
	загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

	
	



	-
	скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

	
	



	-
	сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).


Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом Правил.
VІ. Порядок контролю за скидом стічних вод до систем централізованого водовідведення
1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників.  Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими правилами.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі щоквартально надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

В разі застосування питної води у виробничих процесах споживача із застосуванням зворотного або послідовного водокористування, а також якщо питна вода входить до складу продукції – споживач надає виробнику Паспорт водного господарства, розробленого згідно додатку 6.
2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробника, повинні забезпечити можливість проведення виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, чи інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача.

У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник виробника зазначає про це в журналі або акті.

7. Відмова споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників споживача фіксується в акті за підписом представника виробника. Виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених місцевими Правилами приймання, виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та споживачем.

VII. Порядок відбору проб стічних вод на аналіз та оформлення процедури відбору проб 

1. Відбір проб стічних вод здійснюється планово та позапланово.

2. Періодичність планового відбору проб встановлює виробник, виходячи з потреби контролю обсягів та якості стічних вод кожного споживача, але не менше одного разу на три місяці. 

3. Відбір контрольних та усереднених проб здійснюється раптово (не погоджуючи день та час відбору із споживачами заздалегідь) уповноваженим представником виробника в денний  час доби в присутності уповноваженого представника споживача, який викликається (в момент прибуття уповноваженого представника виробника) на місце відбору проби усно (за номером телефону вказаному у договорі).
У разі, якщо за номером телефону вказаному у відповідному договорі на надання послуг (послуг з централізованого водопостачання та/чи водовідведення) укладеного між виробником та споживачем ніхто не відповідає чи з інших причин телефонний зв'язок (стаціонарний та мобільний) з споживачем відсутній, відбір відповідної проби здійснюється уповноваженим представником виробника, а в Акті відбору проб стічних вод за формою згідно з додатком 6 (далі – Акт), зазначається про факт відсутності телефонного зв’язку з споживачем. В такому випадку Акт складений уповноваженим представником виробника є дійсним.

У разі неявки уповноваженого представника споживача протягом             30 хв. від часу дзвінка уповноваженого представника виробника на місце відбору контрольної чи усередненої проби – її відбір здійснюється уповноваженим представником виробника, а в Акті зазначається про факт неявки уповноваженого представника споживача на місце відбору відповідної проби. В такому випадку Акт складений уповноваженим представником виробника є дійсним.

У разі відмови уповноваженого представника споживача від підпису складеного Акту – в Акті уповноваженим представником виробника зазначається про факт відмови уповноваженого представника споживача від підпису складеного Акта із зазначенням повністю прізвища, імя та по батькові й посади представника споживача, який відмовився підписати Акт. В такому випадку Акт складений уповноваженим представником виробника є дійсним.

У разі відмови уповноваженого представника споживача від отримання примірника складеного Акту – примірник складеного Акту направляється споживачу поштою, цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

4. Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Уповноважений представник виробника має право безперешкодного підходу/проходу до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

5. При плановому контролі складу і властивостей стічних вод підприємства місцем відбору проб є контрольний колодязь, що розташований на випуску стічних вод підприємства до межі балансової належності мереж.   

6. Відбір проб проводиться з лотка контрольного колодязя чи випуску.

7. При позаплановому (вибірковому) контролі вид проби (контрольна чи усереднена) і місце відбору проб (колодязь, камера, локальні очисні споруди, тощо) визначається в залежності від поставлених задач.

8. Відбір проби стічних вод підприємства проводиться згідно:

· ДСТУ ISO 5667-2:2003, Якість води. Відбирання проб. Частина 2. Загальні керівні принципи відбирання проб Настанови щодо методів відбирання проб. ДСТУ, Київ, 2004р;

· ДСТУ ISO 5667-3-2001. Якість води. Відбирання проб. Частина.3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. ДСТУ, Київ, 2002;

· ДСТУ ISO 5667-10:2005, Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод;

· КНД 211.1.0.009-94. Гідросфера. Відбирання проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод.

9. Найменший загальний об’єм контрольної проби має бути у три рази більшим за об’єм, необхідний для одного визначення усіх показників. 

10. Відбір проб проводиться в скляний посуд або в посуд, що виготовлений з хімічно стійких матеріалів, що не змінюють  склад або властивості відібраних стічних вод.

11. Відбір проб оформлюється Актом. В Акті вказується наступна інформація:

· Дата (рік, місяць, число) та час відбору проби;

· Пункт відбору проби (найменування підприємства, адреса);

· Місце відбору проби;   

· Номер посуду, в який відібрано проби;

· Вид проби (контрольна або усереднена, із зазначенням способу усереднення);

· Спосіб відбору ( ручний, автоматичний);

· Дані про консервування проби;

· Ціль відбору проби (плановий контроль, позаплановий, обстеження мережі   підприємства, локальних споруд  тощо)

· Посада, П.І.Б. та підписи представника виробника, який відбирав пробу,  уповноваженого представника (керівника) споживача та інших організацій, що приймали участь у відборі проб стічної води.

При плановому відборі проб Акт складається у двох примірниках. Перший примірник залишається у контрольній службі виробника. Про вручення другого примірника робиться позначка на першому примірнику Акту.

При позаплановому відборі проб кількість складених Актів залежить від кількості організацій, що присутні при відборі проби.

12. Всі відібрані проби реєструються у “Журналі реєстрації відбору проб стічних вод споживачів м. Лозова”

13. Відібрана проба може бути поділена  на дві або більше проб.  

14. За результатами аналізу проби визначаються концентрації забруднюючих речовин (Сф) і робиться висновок щодо перевищень                     ДК забруднюючих речовин.

15. Арбітражна проба відбирається по ініциативі і за кошти  споживача, або за вимогою органів Держпродспоживслужби, охорони навколишнього природного середовища  або прокуратури. Вона опечатується виробником, скріплюється підписами представників виробника та споживача (або представників інших контролюючих організацій) і  відправляється на аналіз. Контейнери з пробами для контрольного аналізу можуть бути передані представникові споживача (або іншої контролюючої організації) тільки після підписання ним Акту відбору проб.

16. Посуд з пробами, призначений для транспортування, має бути упакований у тару, що забезпечує його непошкодженість. Проби транспортують з додержанням необхідних заходів безпеки автотранспортом, що забезпечує їхню непошкодженість та своєчасну доставку.

17. Аналіз контрольної чи усередненої проби здійснюється лабораторією виробника  за методиками, на підставі яких була атестована лабораторія.

18. Результати аналізів стічних вод оформлюються у вигляді Протоколу дослідження якості стічних вод за формою згідно з додатком 7 (далі – Протокол) і в необхідній кількості примірників направляються: 

· Керівнику виробника  - 1-й і 2-й примірник;

· Підприємству, стічні води якого аналізувалися (споживачу) - 3-й примірник;

· 4-й примірник лишається в лабораторії.

19. Аналіз арбітражної проби проводиться одночасно з проведенням аналізу контрольної проби, за кошти споживача. Аналіз може виконуватися в лабораторії виробника, споживача або в незалежній лабораторії. Ці лабораторії повинні мати свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 (бути атестованими у встановленому порядку за правилами, чинними в Україні для галузі аналізу стічних вод). Бажано, щоб при виконанні аналізу  застосовувались однакові з виробником методики вимірювань та вимірювальні прилади.

Арбітражні проби, що відібрані за вимогою органів Держпродспоживслужби, охорони навколишнього природного середовища виконуються в їх відомчих лабораторіях.         

Відкриття арбітражної проби та результати хімічного аналізу оформлюються відповідним актом  і протоколом дослідження якості стічних  вод  і  направляються: 

·  виробнику  – перший і другий примірники;

· споживачу – третій примірник;

· Лабораторії, що виконувала аналізи – четвертий примірник.

Контрольний аналіз може проводитися лише стосовно тих показників (інгредієнтів), по яким можливі перевищення ДК згідно з даними попередніх аналізів.

20.  Результати аналізів стічних вод споживачів вважаються дійсними до повторного відбору проб, але не більше 3-х  календарних місяців (місяця, у якому відібрана проба, та двох попередніх місяців) і поширюються на  весь об’єм стічних вод споживача за цей період.

21.  Результати аналізів контрольних та арбітражних проб зберігаються у виробника десять років.

22.  У разі виявлення перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин,  встановлених Договором (місцевими Правилами), виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору проби направляє споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу.  

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів, а саме:

· копію акта про відбір проби;

· копію результатів аналізу стічних вод (Протоколу дослідження якості стічних вод);

· розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод .

Передаються тільки ті документи, що відсутні у споживача.

Споживач  зобов’язаний  сплатити  рахунок, наданий виробником  у 3-денний  термін  з дня  його отримання.

Оплата послуг здійснюється Споживачем готівкою чи безготівковою формою шляхом внесення грошових коштів на рахунок виконавця.
VІІІ. Порядок приймання рідких відходів (стічних вод) від споживачів, які не приєднані до системи централізованого 
водовідведення м. Лозова

1. Перевезення рідких відходів до місць їх скидання в каналізаційну мережу має здійснюватися уповноваженими особами згідно встановлених вимог законодавства.

2. Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання здійснюється спеціально обладнаними транспортними засобами.

3. Прийом рідких відходів в каналізаційну мережу здійснюється тільки  в місцях визначених п.8 розділу І цих Правил. Скидання рідких відходів у систему міської каналізації в інших місцях забороняється.
4. Забороняється скидати у вигрібні ями і в каналізаційну мережу дощові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів. 

5. При зливі рідких відходів у каналізаційну мережу вони  повинні бути розбавлені водою. Відношення кількості води до кількості рідких відходів належить приймати 1:1. 

6. Уповноважена особа, що здійснює перевезення рідких відходів відповідає за об’єми і якісні показники рідких відходів, що зливаються у міську каналізацію. Контроль за якісними показниками рідких відходів відбувається в місці їх зливу і здійснюється виробником.  

7. При порушенні правил щодо скиду рідких відходів винна особа несе відповідальність згідно чинного законодавства України, а у випадку нанесення шкоди  системі каналізації   м. Лозова, вона відшкодовує витрати виробнику на відновлювальні роботи.

8. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

9.  Контроль за виконанням вимог цього розділу здійснює виробник.

IХ. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання
1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод вимогам цих Правил та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 2, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою





	де
	Т
	-
	тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м-3;

	
	Qd
	-
	об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м-3;

	
	Qpd
	-
	об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м-3;

	
	Qpz
	-
	об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м-3;

	
	Kk
	-
	коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.


4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою





	де
	ХСК
	-
	хімічне споживання кисню;

	
	БСК5
	-
	біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

	
	
	
	


7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

9. У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою





Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

10. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

11. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою





	де
	Cfi
	-
	фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;

	
	ДКі
	-
	допустима концентрація і-ої речовини.


Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника у порядку та в строки, що передбачені цими Правилами або договором.

14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно наступних розрахунків: 
а) при загальносплавній системі каналізації 

Ор = Од+ Ос +Опм,

   де Ор – середньорічний об’єм поверхневих  стічних вод, куб. м/рік;
        Од – середньорічний об’єм дощових вод, куб. м/рік;

            Ос – середньорічний об’єм снігових вод, куб. м/рік;

        Опм– середньорічний об’єм поливально- мийних вод, куб. м/рік;

    Сереньорічний об’єм дощових вод, снігових вод та поливально- мийних вод визначаються згідно п. 4.11., 4.12., 4.13. цих Правил.
     б) при роздільній системі каналізації – у розмірі 20% від додаткового обсягу стічних вод, розрахованого згідно з підпунктом «а» цього пункту.

Якщо при роздільній системі водовідведення на території споживача встановлена та зафіксована актом за участю представника виробника наявність провалів ґрунту біля люків колодязів, відсутність кришок люків, а також пряме підключення зливових вод до мереж водовідведення, кількість додаткового обсягу стічних вод визначається згідно з підпунктом «а» цього пункту.

Додаток 1 
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Лозова
ПЕРЕЛІК 
виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод
1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 2
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Лозова


ПЕРЕЛІК
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення
1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції. 

Додаток 3 
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Лозова


ДОПУСТИМИЙ ВМІСТ 
важких металів в осадах стічних вод, що можуть використовуватися як органічні добрива
	№ з/п
	Важкий метал
	Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, Кв
	Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини

	1
	2
	3
	4

	1
	Стронцій
	0,14
	300,0

	2
	Свинець
	0,5
	750,0

	3
	Ртуть
	0,6
	15,0

	4
	Кадмій
	0,6
	30,0

	5
	Нікель
	0,5
	200,0

	6
	Хром (3+)
	0,5
	750,0

	7
	Марганець
	-
	2000,0

	8
	Цинк
	0,3
	2500,0

	9
	Мідь
	0,4
	1500,0

	10
	Кобальт
	0,5
	100,0

	11
	Залізо
	0,5
	25000,0


Додаток 4       






до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Лозова
А К Т  № ___

відбору проб стічних вод 

“___” _____________ 201__р.

Пункт відбору проби_________________________________________________________

                                                   ( з вказівкою адреси підприємства , споживача)                          

___________________________________________________________________________

Місце відбору проби_________________________________________________________

Дата і час відбору проби______________________________________________________

Номер посуду, в який                                    №_______________  -   на повний аналіз

 відібрано пробу                                            №_______________  -   на нафтопродукти

Вид проби:  контрольна,  усереднена, арбітражна. (підкреслити необхідне)

Спосіб відбору : ручний, автоматичний.  (підкреслити необхідне)

Відомості про консервування проби:____________________________________________
Ціль відбору: лабораторні дослідження  якості стічної води_________________________

t, 0С с.в. = 

Акт складено у _______ примірниках

Проба відібрана:

Представником виробника:



          В присутності представника







      
          споживача:

Посада_______________________                               Посада________________________

П.І.Б.​​​​​​​​  _______________________                                 П.І.Б.​​​​​​​​  ________________________








        Документ, що підтверджує 

                                                                                           повноваження представника








         _____________________________

Підпис_______________________                                 Підпис______________________

Додаток 5

до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Лозова


           

(назва підприємства виробника)                          

Хіміко-бактеріологічна  лабораторія  цеху  водовідведення

атестат  № ___________ від __________.  чинно  до ______________.

.

ПРОТОКОЛ  № ____

дослідження якості стічних  вод

1.  Найменування  об’єкта (споживача)_______________________________________

2.  Місце відбору проби____________________________________________________

3.  Характер проби_________________________________________________________

                                                            (контрольнаа, усереднена,арбітражна)

4. Об’єм проби____________________________________________________________

5. Представник виробника, який здійснював відбір проб__________________________

__________________________________________________________________________

                                                                   (посада, прізвище)

6. Уповноважений представник споживача, присутній під час відбору проб__________

__________________________________________________________________________   

        (посада, прізвище)

7.  Дата і час відбору проби___________________________________________________

8.  Дата і час  надходження проби до лабораторії_________________________________

	№ п/п
	Найменування показників
	Методика виконання аналізу (НД)
	Час початку і закінчення аналізу
	Результати аналізу мг/л
	ДК



	1. 
	Температура (t0)
	МВВ № 081/12-0311-06
	
	
	

	2. 
	Реакція середовища рН
	МВВ № 081/12-0317-06
	
	
	

	3. 
	БСК5
	КНД 211.1.4.024-95
	
	
	

	4. 
	Завислі речовини
	КНД 211.1.4.039-95
	
	
	

	5. 
	Нафта і нафтопродукти
	СЕВ 1987. с. 539-549
	
	
	

	6. 
	Азот амонійний
	МВВ № 081/12-0106-03
	
	
	

	7. 
	Сульфати
	МВВ № 081/12-0007-01
	
	
	

	8. 
	Фосфати
	МВВ № 081/12-0005-01
	
	
	

	9. 
	Хлориди
	МВВ № 081/12-0004-01
	
	
	

	10. 
	СПАР аніон
	КНД 211.1.4.017-95
	
	
	

	11. 
	Залізо
	МВВ № 081/12-0175-05
	
	
	

	12. 
	Мідь
	СЕВ 1974. с. 287-305
	
	
	

	13. 
	Хром(заг)
	МВВ № 081/12-0114-03
	
	
	

	14. 
	Нікель
	МВВ № 081/12-0178-05
	
	
	

	15. 
	Нітрити
	КНД 211.1.4.023-95
	
	
	


Висновки:

Начальник виробничих лабораторій                                           ___________ 
“____”________________________20____
Додаток 6

 до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Лозова
ПАСПОРТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА.
Загальні  положення

1.   Паспорт  водного  господарства розробляється відповідно до вимог Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Лозова.
2. Паспорт містить відомості про системи водопостачання й водовідведення підприємства з характеристикою їхніх технічних параметрів і фактичного стану на момент складання паспорта.

3. До складу Паспорта входить:

· Характеристика систем водопостачання і водовідведення Підприємства, у т.ч.:

-  розрахунок  потреб  Підприємства  у  воді  різних  категорій  на підставі   затверджених відомчих норм витрат води на виробництво продукції (індивідуальні  норми  водоспоживання   та   водовідведення  на  одиницю продукції або  послуг;

-   розрахунок кількості стічних вод, що утворюються на підприємстві;

-   баланс водоспоживання й водовідведення Підприємства.

· Характеристика відомчих водопровідних і каналізаційних споруд: насосних станцій, локальних очисних споруд з копією  довідки або  договору  про  місце  заховання  твердих та рідких відходів, і термінах  їхнього вивозу,  узгоджених із природоохоронними органами;

· Характеристику скиду у міську мережу каналізації
· Встановлені Водоканалом допустимі величини показників забруднень для стічних вод Підприємства при скиданні в міську  мережу каналізації;

· Графічний матеріал:

1.  Викопіювання із генплану міста в масштабі 1:500  з внутрішньою    мережею каналізації підприємства,   випусками до   міської системи  і вказаними контрольними       колодязями;

2. Схема балансу водопостачання й водовідведення підприємства;

3. Плани,  схеми   й   технологічні   креслення    відомчих    споруд                      водопостачання  й  каналізації:   насосних   станцій,   локальних   очисних                      споруд. 

· Перспектива розвитку водопостачання й водовідведення Підприємства й план заходів щодо збереження водних ресурсів і надійної експлуатації систем водопостачання й водовідведення  Підприємства.

4.  Паспорт виконується Підприємством або організацією, що має ліцензію на виконання цього виду робіт.

5. Паспорт затверджується керівником Підприємства й узгоджується з Водоканалом.  За об'єктивність даних, наданих у Паспорті, керівники Підприємств несуть персональну відповідальність.
6. Паспорт дійсний протягом дії Договору на приймання стічних вод Підприємства з Водоканалом. При укладанні нового Договору з Водоканалом Паспорт коректується відповідно до фактичного стану водного господарства Підприємства на момент укладання  нового Договору. 

7.  Не рідше одного разу у квартал до Паспорту необхідно вносити дані динаміки показників стічних вод, у тому числі специфічних речовин, а також дані про зміну технологічних процесів.
                                                                                                             ПОГОДЖЕНО:

                                                                                                                Керівник виробника                                                                                            

  ПАСПОРТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

Керівник Споживача:                                                                                      

Розробник: 

ЗВЕДЕННЯ ПРО ВОДОСПОЖИВАННЯ І  ВОДОВІДВЕДЕННЯ
1. Загальні зведення

1. Найменування Споживача: 

2.  Поштова адреса:    

3. Підпорядкування Споживача:       

3.  Керівник:

                                П.І.Б. 

                                 № тел.    

4.  Головний інженер:

                                 П.І.Б
                                  № тел.

5.  Режим роботи Споживача:   

                                  Фактичний

                                   За планом 

6. Площа території,  що займає Споживач, га:     

                        У тому числі:

                        - площа забудови, га   

                        - площа удосконаленого покриття, га   

                        - площа зелених насаджень, га      

7. Наявність окремих площадок і споруд:

7.1. Наявність площадки для відкритого збереження сировини 

7.2.
 Наявність площадки для відкритої стоянки машин і механізмів                                 Обліковий склад парку:  

                            Мийка транспорту  

                            Куди підключені стоки від мийки    

                            Куди підключена зливова каналізація площадки 

7.3
. Наявність мазутосховища  

                          Використання мазуту 

                            Наявність нафтоуловлювача  при мазутосховищі
   8. Система протипожежної безпеки Споживача:

     Система водопроводу     

     Джерело протипожежного водопостачання  

     Система зовнішнього пожежегасіння 

     Система внутрішнього пожежегасіння  

II   ВОДОСПОЖИВАННЯ

10. Споживання води  з міського водопроводу тис.м3/рік:     

10.1  Водомірні вузли:

	Найменування вулиць, де приєднані вводи, діаметри в мм
	 Номера Споживачів
	 Марка водоміра
	 Технічний стан

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


10.2 Витрата води,  що  не враховується при визначенні середньорічної витрати (попередньо заповнюються таблиці 3,4,5,6,7,8)

а) цехами, що працюють за графіком у вихідні і святкові дні:

	Найменуван
ня цехів, що працюють за графіком
	 Режим роботи

(днів у тижні)
	 Кількість від-працьованих ви-хідних і святкових днів у  році
	 Витрата води у вихідні і

Святкові дні
	Примітка

	
	
	
	м3/доб.
	 М3/рік
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


б) залпові витрати при іспитах, замінах води в системах (ємкостях)

	Найменування устаткування і вид випробування
	 Кількість випробувань  замін води в рік
	Витрата
	 Місце скидання стічних вод 
	Примітка

	
	
	м3/доб
	 м3/рік
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


10.3 Середньодобова витрата води з міського водопроводу

	Порядковий номер водопро-відного ввода
	 Річна витрата води згідно  рахунків водозбуту, тис.м3/рік
	 Витрата води, що не враховується при визначенні се-редньорічної витрати,т.м3/рік
	 Річна ро-зрахункова витрата води, т.м3/рік
	Розрахун-ковий пе-ріод часу (робочих діб в році)
	Середньо-добова витрата,

 М3/доб.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11. Споживання технічної води:    

11.1 Водомірні вузли

	Кількість вводів, діаметр мм.
	 Джерело водопостачання
	Марка водоміра
	Технічний стан

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


11.2.
Витрата води,  що не враховується при визначенні середньорічної 
          витрати  (попередньо заповнюються таблиці 3,4,5,6,7). 

а) цехами, що працюютьза власним графіком у вихідні і святкові дні 

	Найменування цехів, що працюють за графіком
	Режим роботи (днів у тиждні)
	 Кількість відпрацьованих вихід-них і святкових днів у році
	 Витрата води у вихідні і святкові дні
	Примітка 

	
	
	
	 м3
	 М3/рік
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


б) залпові витрати при іспитах, заміна води в системах (ємкостях)   
	Найменування устаткування і вид випробування 
	К-сть випробувань, замін води в рік
	Витрата
	Місце скидання стічних вод (очисні споруди, № випуску)
	Примітка

	
	
	 м3
	 м3/рік
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


11.3
Середньодобова витрата технічної води

	Порядковий номер ввода
	 Річна ви-трата води відповідно  показанням водоміра, м3/рік
	 Витрата води,  що не враховується при визначенні середньорічної витрати,            тис. м3 /рік
	 Річна

розрахункова витрата води   

т. м3/рік
	Розрахун-ковий пе-ріод часу (робочих діб  в році)
	Середньодобова витрата,

М3/доб

	
	
	 Артезіанська
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	 З водойми
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12. Загальне споживання води Споживачем, м3/добу: 
У тому числі:

	З міськ-

водопроводу
	 Від власних

Джерел
	 Від Споживачів
	 Від ТЕЦ
	Разом:

	
	Артсвердловина
	Водой-ма
	холодна вода
	гаряча  вода
	 пар
	гаряча вода
	 Пар
	Холодна вода
	гаряча

вода
	 пар

	
	
	
	 З міськводо-

проводу
	 Від технічно-

го водопро-воду
	
	
	
	
	 з міськводо-

проводу
	 від технічно

го водопро-воду
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


13. Передача води субабонентам.
	Найменування Споживача
	 Міський водопровід
	 Технічна вода м3/доб
	 Гаряча вода
	 Пар
	Примітка

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


14. Розрахункова кількість води, споживана Споживачем

      (заповнюється по таблицях 3,4,5,6, п. 18 “Зведень”).

14.1 Для господарсько-побутових потреб:

                   з міського водопроводу, м3/доб    

                   технічної води, м3/доб 

                   гарячої води, м3/доб 

           Разом, м3/доб:              

14.2 Для виробничих потреб:

                   с міського водопроводу, м3/доб 

                   технічної води, м3/доб 

                   пари і гарячої води,  м3/доб 

          Разом, м3/доб:        

 У тому числі на охолодження устаткування:

                   с міського водопроводу, м3/доб 

                   технічної води, м3/доб 

                   пари і гарячої води, м3/доб 

        Разом, на потреби Споживача витрачається: м3/доб
14.3. Для потреб Споживачів:

                    с міського водопроводу, м3/доб 

                     технічної води, м3/доб 

                    пари і гарячої води, м3/доб 

          Усього використовується, м3/доб. 

15.  Різниця між розрахунковим і фактичним водоспоживанням:  м3/доб
15.1. Зіставлення розрахункового і фактичного водоспоживання

	Найменування цеху, ділянки
	Найменування устаткування, мета і характер використання води
	 Джерело водопостачання: міськводопровід, артсвердловина, водойма й ін.
	 Витрата, м3/доб
	 Різниця між розрахунковими і фактичними витратами 

м3/ доб
	 Причина, що визначає різницю 

	
	
	
	 на побутові потреби
	 на вироб-ничі пот-реби
	 на інші  потреби
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	


16. Використання води Споживачем (з урахуванням витрати по п. 15)

16.1 Для господарсько-побутових потреб:

                   з міського водопроводу, м3/доб
                   технічної води, м3/доб

                    гарячої води, м3/доб
Разом м3/доб:
16.2  Для виробничих потреб:

                   з міського водопроводу, м3/доб

                   технічної води, м3/доб

                   пара і гарячої води, м3/доб
Разом м3/доб:

У тому числі на охолодження устаткування:

                   з міського водопроводу, м3/доб
                   технічної води, м3/доб
Усього використовується м3/доб:

17. Наявність резервуарів-накопичувачів (об’єм, м3) :  

                   міської води            

                   технічної води                              

18. Система зворотнього водопостачання

	Характеристика системи зворотнього водопостачання
	 Характеристика залученого до системи устаткування

	Потужність систе-ми, м3/ доб
	Склад

облад-нання
	Харак-теристи-ка обла-нання
	Джерело водо-постачання
	Витра

ти  м3 / доб
	Режим

Роботи

Дні

(тижні

міс. Рік)
	 Найме-

нування

цеху,  ділянки

технол.

процесу
	Склад

Обладнання,залученого

до сис-теми
	Кільк.

один-иць обладнання
	Нор-ма на од. Устаткування
	Число годин

Роботи


	Витрата

м3/доб.
[image: image14.wmf]
	Втра-ти м3 /доб
	Режим

робо

ти: дні

(тижні

міс., рік)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Разом:

Підживлення:                                                                                              Середньорічне добове підживлення з              

                                                                                                                        урахуванням режиму роботи:

з  міськводопроводу,  м3 /добу                                                                     з міськводопроводу, м3 / добу 

  технічної воды, м3 / добу                                                                                технічної води, м3 / добу 

вода вторичного використання, м3/добу. вода вторинного використання, м3 /добу


19.  Система повторно-послідовного водопостачання

	Найменування корпусу, цеху, ділянки
	Потужність
м3/доб
	1 ступінь використання (устаткування технологічного процесу)
	 2 ступінь використання (устаткування тех-нологічного процессу)

	
	
	
	

	
	
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


III.  Водовідведення

20. Система каналізації площадки Споживача

21. Витрата стічних вод , м3/добу на випусках Споживача (заповнюються табл. 3, 4, 5, 6, 7, 8а) 

	
	
	
	
	
	
	 У тому числі



	Номер випус-ку
	Діаметр випуску, мм
	Найменуван-ня вулиць, де підключені випуски
	Наявність контроль-ного колодязя
	Міськканалізація (загальносплавна, побутова, зливова), діаметр, мм, водойма
	Витрата, м3/добу
	Побутові
	Промис-лово-забруднені після очистки
	Промислово-забруднені, що скидаються без  очистки
	Нормативночисті 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Усього 
	У тому числі, що потребують очищення
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Разом:    У тому числі вода, що скидається:





із міськводопроводу, м3/добу





від ТЕЦ, м3/добу





технічна, м3/добу





від зливної каналізації, м3/добу



Разом:            м3/добу

22.  Пояснення різниці між водоспоживанням і водовідведенням,   м3/доб      (середні за рік)


Різниця між водоспоживанням і водовідведенням складається з безповоротних втрат:

 На виробничі потреби: м3/доб
 На госппобутові потреби: м3/доб
 На потреби субСпоживачів: м3/доб
Разом:     м3/доб 

23. Витрата дренажних вод,        м3/доб   

(при загальносплавній системі каналізації населеного пункту)
	Номер
	 Витрата ґрунтових вод
	

	випуску
	Інфільтраційних, м3/доб
	Водоносних шарів
	Загальна
	Примітка

	
	  
	 м3/доб
	 м3/рік
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


24. Витрати зливових вод, м3/доб  

(при загальносплавній системі каналізації населеного пункту)
	Номер випуску
	 Площа, яку займає будівля, споруди та удосконалені покриття, га
	Середній рі-вень осадів у місті, мм/рік
	Кількість дощових вод, м3/рік
	Примітка

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


25. Зведення иро локальні і загальнозаводські очисні споруди для очищення і знешкодження виробничих,

госппобутових, зливових стічних вод Споживача

	Найменування

очисних споруд

по окремій споруді, кількість
	Метод очищен-

ня стічних вод,

засіб видалення 

осаду, режим роботи очисних споруд
	Потужність

очисних споруд,

м3/доб
	Рік  запровадже-

ння ОС до екс-

плуатації
	Найменування

проектних до-

кументів, проектних організацій, рік випуску
	Наявність звіту

організацій, що здійснює пуск і наладку

	
	
	Проект-
	Фактич
	
	
	

	
	
	на
	На
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Продовження п.25.  Зведення ...

	Проектні і фактичні  параметри роботи споруд
	Кількість осаду,

що утворюється відповідно до графіка техно-логічного регла-менту, узгодже-но з Управлін-ням Водоканал, т/міс., т/рік
	Фактична кількість осаду, що вивозиться, кг/рік
	Місце вивозу осаду, утилізація. спалювання
	Місце скиду очищених стічних вод (номер випуску)
	При-

мітка

	Найменування інгредієнта, що аналізу-ється
	Проектні до ОС
	Проектні після ОС
	Фактичн до ОС
	Фактичн після ОС
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Характеристика насосних станцій 1 і 2 -го підйому технічної води.                                                                                      
Таблица 1.

.

	Найменування водойми, № артс-вердловини (роб, рез.)
	Дебіт артсвердловини,

(макс. м3/год)
	Проектна поту-жність насосної станції, м3/доб, м3/год
	Паспортна характеристика встановлених насосів та електродвигунів
	Річна вит-рата води, м3/рік
	Фактична потужність, м3/доб
	Дані про роботу зарезервованих свердловин та водозаборів
	Примтк

	
	
	
	Мар-ка (роб,рез)
	Кільк роб. рез.
	Продуктивн. м3/год
	Напірм.в.ст
	Потужні-сть, кВт/

год
	Часто-та обертання,

-1/хв.
	Режим робо-ти на-соса, год/доб год/рік
	
	
	
	а

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кільк про-качок у міс.
	Тривалість однієї прокачки
	Витрата води, м3/міс
	Міс-це скиду сто-ків
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Таблиця 2

Характеристика очисних споруд технічної води

	Найменування очисних споруд
	 Проектна потужність
	 Характеристика існуючих очисних споруд
	Прим

	
	м3/рік
	м3/доб
	Кільк. споруд
	Габаритні розм.
	Режим роботи
	 Потужність
	

	
	
	
	
	
	
	м3/рік
	М3/доб
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 3

Використання води в продукції

	Найменування корпуса, цеха, дільниці
	Джерело водо-допостачання (міськводопр, артсвердловина, водойма)
	Вид про-дукції
	К-сть про-дукції, що випускається
	Норма витрати на одиницю продукції,л
	К-сть спожи-ваної води

м3/доб
	При

мітка

	
	
	
	за рік
	за добу
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Розшифровування виробничо-забруднених стічних вод

Таблиця 4

	Найменування корпуса, цеху, ділян-ки ,зміни
	 Джерело

водопос-

тачання
	Найменуван-ня техноло-гічного про-цесу, облад-

Нання
	 К-сть 

Спожи-

Ваної

Воды,

м3/добу
	К-сть

Од.

облад-

нання

Роб/резерв
	 Норма

Витрати

Води на

Одиницю обладнання, м3/ч
	К-сть годин

роботи

обладн.

год/доб
	 К-сть

Води, що

Скидаєть

ся,

м3/доб
	 Характеристи-ка стічних

вод
	 Місце

скиду

стічних

вод.

№ вип.

очисні

споруди
	 К-сть води, 

що вто

ринно

викори

стана
	 Де 

Вторинно вико-

Ристана вода

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                         Разом: 

  Розшифровування умовно-чистих вод

Таблиця 5

	Наименование

корпуса, цеха,

участка
	Джерело  

водопос- тачання
	Наименование

обладнання,

технологічного процессу
	Кільк.

спожива ної води 
	Кільк.од

обладнання. Роб/рез.
	Норма

на од. обладнання, м3/год
	Режим

работи облад-нання, год/доб.

год/рік
	Ціль та характер використаної води 
	Кільк.

води, що скидається
	Місце скиду стоків

№ вип.
	Кільк.

вторинновикористаної води
	Де  вторинновикористана вода

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Використання води на господарсько-побутові потреби

Таблиця 6

	Найменування 

цеху, дільниці,

змінність
	 Загальне во

доспоживання,

м3/доб
	У тому числі



	
	
	 На господарсько - питні

Потреби
	 Душові
	 Миття підлоги

	
	
	Кільк, робочих,

людина
	Норма водоспо-живання

на 1 людину у літрах
	Витрата,

м3/добу
	Кільк 

робочих, які корис-туються душем або

кількість душових сіток,     шт
	Норма водоспо-живання

на одну

людину або на од-ну душо-ву сітку, л
	Витрата,

м3/добу
	Площа

 м2
	Норма,

л/м2
	Періо-

дичні-сть

мийки
	 Витрата

м3/добу

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 Разом:               

Продовження Таблиці 6

	У тому числі


	Загальне водо-

відведення,

 м3/добу
	 Місце скиду

Стоків

(№ випусків)

	Їдальня 
	 Житлові будинки і гуртожитки


	Поливання території 
	
	

	Кільк. блюд
	Норма на

одне блюдо,

літри
	 Витрата,

м3/доб
	Кільк мешканців, люд.
	Норма на

одну людину в

літрах


	Витрата,

м3/доб
	Норма,

Л/и2
	 Коефіці-єнт сезон-

ності
	Витрата з

урахуван-ням

сезонності
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 7

                                     Характеристика технологічних і промивних ванн цеху/ділянки.

	Найме нуван ня ванни
	Хіміч-ний склад розчи-ну ванн, С,мг/л
	Кільк. ванн, штук
	Робо-чий об’єм ванни,л
	Періодич-ність зміни електроліту
	Місце скиду відробленого електроліту та наявність ванн дозаторів електроліту, кільк/

ємк.,л 
	Схема промивання
	Метод промивання
	Засіб подавання та відведення у промивній ванні та її змішування
	Гранично-до-пустимі концентрації ос-новного компоненту у воді пі-сля промивання, С,мгЇл
	Метод оброблення деталей
	Поверхня деталей, що промивається, м2
	Тривалість технологічного процесу
	Витра-та промивної води, м3/доб
	При-мітка

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 8

Характеристика водоспоживання котельні

	Власні  потреби котельні


	Середньодобова кількість поживної води  води,

м3/доб
	 Загальне водоспожи-вання котельні, м3/доб
	Примітка

	 Характер використання води
	 Витрата води (пару), м3/доб 
	
	
	

	 Продування котлів
	
	
	
	

	 Регенерація фільтрів
	
	
	
	

	 Охолодження устаткування
	
	
	
	

	 Розігрів мазуту ємкість _____т          _______робочих резервних
	
	
	
	

	 Інші
	
	
	
	

	      Разом:
	
	
	
	


	Тривалість періоду,

Дні
	 Кількість витраченого палива, т
	 Кількість умовного палива,

У ум.
	 Кількість  топлива, що відпущено,

Гкал
	Кількість виробленого пару (води)
	Кількість повернутого конденсату (води)
	Середньодобо

ва кільк. виробленого пару (води), м3/доб, т/доб
	Середньодобо

ва кільк. повернутого конденс.(вод), м3/доб, т/доб
	Середньодо

Бова

 Кільк. поживної води, м3/доб

	
	
	
	
	Річна,  т/м3 
	За добу,
	Річна, м3
	За добу, 

м3/добу
	
	
	

	
	
	
	
	
	т/добу
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	м3/доб
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Таблиця 8а

Характеристика водоспоживання на виробничі нужди котельної

Перспектива розвитку водоспоживання  та водовідведення

Таблица 9

	Ріік
	Водоспоживання
	Потужність  зво-

ротної системи,

м3/доб

	
	Усього,  м3/рік
	У тому числі по джерелах 
	

	
	
	Техвода, пар и

гаряча вода ТЕЦ

та субСпоживач
	Від міського водопроводу
	

	
	
	
	Загальне
	У тому числі по призначенню
	

	
	
	
	
	Госппобутові потреби
	Промислові потреби 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Продовження таблиці 9

	Водовідведення
	На основі

якої доку

ментації видані дані

(техніч.про

ект, ТЕО,

плани роз-витку Споживача

	Усього, м3/рік
	У  тому числі по приймачах
	

	
	У  міську каналізацію
	У водойму
	

	
	Загальне 
	У  тому числі по призначенню
	Загальне 
	У  тому числі по призначенню
	

	
	
	Госппобу-тові потреби 
	Промисло-ві потреби    
	Норматив- ночисті
	
	Госппобу-тові потреби 
	Промисло-ві потреби    
	Норматив- ночисті
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PAGE  

_1207118320.unknown

